莱芜顺意无纺制品有限公司

草坪毯生产、毯面印花项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2020年6月4日，莱芜顺意无纺制品有限公司在济南市莱芜高新区组织召开了草坪毯生产、毯面印花项目竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位-莱芜顺意无纺制品有限公司、监测单位-山东尚石环境检测有限公司及技术专家（验收组人员名单附后）组成。验收组听取了建设单位工程环境保护执行情况和监测单位竣工环境保护验收监测情况的汇报，对工程环境保护设施的建设、运行情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

项目位于济南市莱芜高新区地理沟村东南610米，环评规划投资300万元建设草坪毯生产、毯面印花项目，其中环保投资11万元；新建1条草坪毯生产线、2条毯面印花生产线及配套设施。项目以PE纱线、PP基布、原料毯为原料，经针刺、烫平、印花、烘干等工序，设计年产草坪毯100万平方米、印花毯面50万平方米。

建设单位委托山东民通环境安全科技有限公司编制了项目环境影响报告表，2019年8月28日，济南市生态环境局以济环报告表[2019]64号文进行了批复。

项目于2019年9月开工建设，于2019年11月建成调试。实际总投资300万元，其中环保投资为11万元。

二、工程变动情况

项目实际建设与环评及批复相比基本一致，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），验收组认为工程建设未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、本项目生产过程中产生的废气主要是草坪毯生产线烫平工序和毯面印花生产线印花、烘干工序产生的有机废气，分别由UV光解+活性炭吸附设施处理后，分别经1根15m高排气筒进行排放。

2、项目生产过程不用水；生活污水排入化粪池由莱芜市洁城固体废弃物处理有限公司清运。

3、项目生产中产生的下脚料等，外售综合利用。废墨水桶以及废气处理设备产生的废灯管、废活性炭等暂存入危废暂存间，委托莱芜市鑫润环保科技有限公司处理。生活垃圾定时收集，垃圾桶密封无渗漏，委托莱芜市利民保洁有限公司收集处置。

4、项目生产过程主要噪声源为生产设备以及风机运行过程中产生的噪声，采取车间隔声，设置减震垫等减震降噪措施。

5、公司设置了环保管理机构，制定了环境保护管理制度，办理了排污许可手续（登记编号：9137120057939452XW001X）。

三、环境保护设施调试效果

监测报告表明：验收监测期间，公司生产设备、环保设施稳定运行，运行负荷为90%～90%。

废气：

项目草坪毯车间有组织废气处理后VOCs最大排放浓度为3.31mg/m3，最大排放速率0.0126kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准（60mg/m3、3.0kg/h）。毯面印花车间有组织废气处理后VOCs最大排放浓度为0.848mg/m3，最大排放速率0.00280kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2标准（VOCs50mg/m3、1.5kg/h）。

项目草坪毯车间无组织VOCs最大浓度为1.78mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3标准（2.0mg/m3）。毯面印花车间无组织VOCs最大浓度为0.797mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3标准（2.0mg/m3）。

噪声：

- 项目草坪毯车间的昼间噪声最高值为57.0dB（A），夜间噪声最高值为47.0dB（A）。毯面印花车间的昼间噪声最高值为57.2dB（A），夜间噪声最高值为47.1dB（A）。厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准（昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)）。

固体废物：

项目固体废物均得到妥善处置。

四、验收结论

- 该项目执行了建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，落实了环评报告及其批复要求的环保措施，污染物达标排放，符合建设项目竣工环保验收条件，验收合格。

五、后续工作建议

1、根据验收组意见修改完善验收监测报告相关内容；

核实项目建设时序，完善废气收集和处理，规范建设危废暂存间，规范采样孔和监测平台；

完善原有工程介绍，核实用水量及水平衡，核实噪声布点及监测结果，规范报告格式、图件，完善登记表。

2、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查；

3、完善并落实监测计划，按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

4、按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，验收报告编制完成后5个工作日内，须向济南市生态环境局报送相关信息，并通过网站、媒体或者其他便于公众知悉的方式依法向社会公开。

附件：莱芜顺意无纺制品有限公司草坪毯生产、毯面印花项目竣工环境保护验收组人员名单

验收组

2020年6月4日